聊城市疾病预防控制中心路面修缮工程采购项目询价单

| 采购名称 | 规格/型号/要求 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面修缮 | - 路面修缮施工量：对中心办公楼北侧至北院墙已损坏的地面进行修复988平方米。 - 施工材料：采用水泥路面快速修补材料sc型抗槽修补料。 - 施工要求及注意事项：1、先用高压水枪冲洗地面散沙、碎石，地基浇透，待地面充分湿润后清理明水，再使用多功能水性界面剂涂刷基层，当界面剂已被基层吸收，开始水泥快速修补料施工。2、地面一定要冲洗干净，不能有灰尘或者沙子更不能有油污，会影响材料与地面粘结强度，易空鼓。3、施工时地面保持潮湿，不得出现漂浆、泛白，影响整体效果。4、施工后材料要与原地面牢靠衔接，路面保持平整，原有的车位线修复路面后要进行重新规划。 | 1 |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |
| 联系人/电话 |  |  |  |  |  |

备注：1、合计金额包含施工材料、运费、施工费、垃圾清运费、现场保养及税金等所有费用。

- 合计金额上加盖公司公章。

询价人：1.                 2.                  3.                 监督人：1                     2

年    月    日